43.(11分)某计算机字长为16q位，主存地址空间大小为128KB，按字编址，采用字长指令格式，指令名字段定义如下：

转移指令采用相对寻址方式，相对偏移是用补码表示，寻址方式定义如下：

| Ms/Md | 寻址方式 | 助记符 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 000B | 寄存器直接 | Rn | 操作数=（Rn） |
| 001B | 寄存器间接 | （Rn） | 操作数=（(Rn)） |
| 010B | 寄存器间接、自增 | （Rn）+ | 操作数=（(Rn)），（Rn）+1→Rn |
| 011B | 相对 | D（Rn） | 转移目标地址=（PC）+（Rn） |

注：

（X）表示有储蓄地址X或寄存器X的内容，请回答下列问题：

（1）该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器（MDR）至少各需多少位？

（2）转移指令的目标地址范围是多少？

（3）若操作码0010B表示加法操作（助记符为a d d），寄存器R4和R5的编号分别为100B和101B，R4的内容为1 2 3 4 H，R5的内容为5 6 7 8 H，地址1 2 3 4 H中的内容为5 6 7 8 H中的内容为1 2 3 4 H，则汇编语言为a d d（R4）.（R5）+（逗号前原操作数，都号后为目的操作数）对应的机器码是什么（用十六进制表示）？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元的内容会改变？改变后的内容是什么？

44.某程序中有有如下循环代码段“for(i=0;i<N;i++)sum+=A[i];”。假设编译时变量sum和i分别分配在寄存器R1和R2中。常量N在寄存器R6中，数组A的首地址在寄存器R3中，程序段P起始地址为0804 8100H，对应的汇编代码和机器代码如题44表所示

| 编号 | 地址 | 机器代码 | 汇编代码 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08048100H | 00022080H | Loop: all R4;R2,2 | (R2)<<2 R4 |
| 2 | 08048104H | 00083020H | Add R4;R4,R3 | (R4)+( R3) R4 |
| 3 | 08048108H | 8C850000H | Load R4;0（R4） | ((R4)+0)( R3) R5 |
| 4 | 0804810CH | 00250820H | Add R1;R1,R5 | (R1)+( R5) R1 |
| 5 | 08048110CH | 2042000H | Addi R2;R2,1 | (R2)+2 R4 |
| 6 | 08048114CH | 1446FFFAH | Bne R2;R2,loop | if(R2)!= (R6)go to loop |

执行上述代码的计算机M采用32位定长指令字，其中分支指令Bne采用如下格式，

Op为操作码：Rs和Rd为寄存器编号：OFFSET为偏移量，用补码表示。请回答下列问题，并说明理由。

（1）M的存储器编址单位是什么？

（2）已知sll指令实现左移功能，数组A中每个元素占多少位？

（3）题44表中bne指令的OFFSET字段的值是多少？已知bne指令采用相对寻址方式，当前PC内容为bne指令地址，通过分析题44表中指令地址和bne指令内容，推断出bne指令的转移目标地址计算公式。

（4）若M采用如下“按序发射、按序完成”的5级指令流水线：IF(取指)、ID(译码及取数)、EXE(执行)、MEM(访存)、WB(写回寄存器)，且硬件不采取任何转发措施，分支指令的执行均引起3个时钟周期阻塞，则P中那些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞？哪条指令的执行会发生控制冒险？为什么指令1的执行不会因为与指令5的数据相关而发生阻塞？

45. 假设对于44题中的计算机M和程序P的机器代码，M采用页式虚拟存储管理。P开始执行时，(R1)= (R2)=0. (R2)=1000，其机器代码已调入主最后存但不在Cache中；数组A未调入主存，其所有数组元素在同一页，并存储在磁盘同一个地区，请回答下列问题，并说明理由。

（1）P执行结束时，R2的内容是多少？

（2）M的指令Cache和数据Cache分离，若指令Cache共有16行，Cache和主存交换的块大小为32字节，则其数据区的容量是多少？若仅考虑程序段P的执行，则指令Cache的命中率为多少？

（3）P在执行过程中，哪条指令的执行可能发生溢出异常？哪条指令的执行可能产生缺页异常？对于数组A的访问，需要读磁和TLB至少各多少次？